Установка и настройка ПО для системы домашней автоматизации:

1. Отформатировать SD карту (4-32 Гб) в программе SDFormatter. При форматировании в разделе «Option»указать тип формата «Quick» и формат сборки «On».

2. На отформатированную карту с помощью программы Win32DiskImage установить образ операционной системы Raspbian. Скачать образ можно здесь – https://www.raspberrypi.org/downloads/

3. Установить SD карту в слот Raspberry Pi, подключить кабель HDMI к монитору или ТВ, клавиатуру и блок питания.

4. Включить Raspberry Pi.

В данном меню нам нужно установить языковую локализациюи включить SSH режим для удаленного управления Raspberry Pi.

При выборе языковой локализации,  учитываем следующее. Если вам больше нравится работать на английском языке, то данный пункт можно пропустить. Для включения русской локализации заходим в раздел Internationalisation Options и выбираем Change Locale. В открывшемся списке уже отмечен  один пункт - en_GB.UTF-8 UTF-8. Листаем список и дополнительно отмечаем клавишей «пробел» пункт ru_RU.UTF-8 UTF-8. Клавишей «Tab» переходим на пункт «ОК» и нажимаем «Enter». В открывшемся окне выбираем русскую локализацию ru_RU.UTF-8 UTF-8 и переходим на пункт «ОК». Система спустя некоторое время сгенерирует локализацию и русский язык будет установлен по умолчанию.

выбрать в меню конфигурирования системы пункт «Advanced Options» и включить режим SSH.

Если меню по каким-либо причинам после загрузки системы не появилось, необходимо его вызвать командой:

sudo raspi-config

5. Отключить Raspberry Pi от монитора, клавиатуры, питания и подключить его кабелем Ethernet к роутеру. Включить питание.

6. С помощью программы IPScan определить IP адрес Raspberry Pi в сети (например, 192.168.1.8)

7. Запустить программу Putty и настроить доступ к Raspberry Pi – ваш IP, порт – 22, имя пользователя – pi, пароль – raspberry.

8. Скачать архив WebIOPi на диск Raspberry Pi:

$ wget http://webiopi.googlecode.com/files/WebIOPi-0.6.0.tar.gz (для старых версий)

или:

$ wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-x.y.z.tar.gz (для новых версий), где x.y.z – номер версии. Сейчас последняя версия 0.7.1, следовательно вводим :

$ wget http://sourceforge.net/projects/webiopi/files/WebIOPi-0.7.1.tar.gz

9. Распаковать архив WebIOPi на диск:

$ tar xvzf WebIOPi-0.7.1.tar.gz

10. Выбрать распакованную папку (директорию):

$ cd WebIOPi-0.7.1

11. Установить WebIOPi:

$ sudo ./setup.sh

12. Активировать автозапуск WebIOPi.

$ sudo update-rc.d webiopi defaults

13. Перегрузить Raspberry Pi:

sudo reboot

14. Открыть файл конфигурации WebIOPi:

sudo nano /etc/webiopi/config

Найти в тексте заголовок [DEVISE] и прописывать строку:

serial0 = Serial device:ttyAMA0 baudrate:9600 (для работы через UART)

или:

serial0 = Serial device:ttyUSB0 baudrate:9600 (для работы через USB)

15. В разделе [HTTP Server Configuration]  необходимо прописать строку:

doc-root = /home/pi/myproject/html

16. Открыть файл inittab:

sudo nano /etc/inittab

и закомментировать строку:

#T0:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100

17. Открыть файл cmdline.txt

sudo nano  /boot/cmdline.txt

В строке:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 root=/dev/mmcblk0p6 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

убирать данные для ttyAMA0: console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200

Отредактированная строка должна выглядеть так:

dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p6 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait

18. Создать пароль на root пользователя:

sudo passwd root

19. Перезапустить WebIOPi:

sudo /etc/init.d/webiopi restart

20. Создать на диске Raspberry Pi папки для хранения файлов проекта. Для этого запустить программу WinSCP (логин – root, пароль – назначенный в пункте 18). Структура вложенных папок должна иметь вид: /home/pi/myproject/html

21. Скопировать в папку html все файлы проекта с расширением *html и файл фонового рисунка fon.jpg. В качестве фона можно использовать любой рисунок, главное, что бы имел название fon.jpg.

22. Выполнить вход на сервер raspberry Pi из сети по адресу: ваш IP:8000 (логин – pi, пароль - raspberry)

Указанные выше операции позволяют системе работать через последовательный порт UART или USB. Для управления портами ввода/вывода GPIO необходимо выполнить их настройку: