Обновить:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

включить камеру и увеличить диск

sudo raspi-config

Установка dev-версії libjpeg:

sudo apt-get install libjpeg62-dev

Установка cmake:

sudo apt-get install cmake

Загрузка mjpg-streamer с плагином raspicam:

открыть командную строку с правами root  sudo -i

git clone https://github.com/jacksonliam/mjpg-streamer.git ~/mjpg-streamer

Смена директории:

cd ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental

Компиляция

make clean all

Замена старого MJPG-стримера:

sudo rm -rf /opt/mjpg-streamer
       sudo mv ~/mjpg-streamer/mjpg-streamer-experimental /opt/mjpg-streamer
                      sudo rm -rf ~/mjpg-streamer

Старт потока:

LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/ /opt/mjpg-streamer/mjpg_streamer -i "input_raspicam.so -fps 15

-q 50 -x 640 -y 480" -o "output_http.so -p 9000 -w /opt/mjpg-streamer/www" &

Старт/стоп скрипты

start_stream.sh

#!/bin/bash

if pgrep mjpg_streamer > /dev/null

then

echo "mjpg_streamer already running"

else

LD_LIBRARY_PATH=/opt/mjpg-streamer/ /opt/mjpg-streamer/mjpg_streamer -i "input_raspicam.so -fps 15 -q 50 -x 640 -y 480" -o "output_http.so -p 9000 -w /opt/mjpg-streamer/www" > /dev/null 2>&1&

echo "mjpg_streamer started"

fi

)

stop_stream.sh

if pgrep mjpg_streamer

then

kill $(pgrep mjpg_streamer) > /dev/null 2>&1

echo "mjpg_streamer stopped"

else

echo "mjpg_streamer not running"

fi

Чтобы добавить программу или скрипт в автозагрузку Ubuntu нужно сделать следующее:
Создаем файл в /etc/init.d/

sudo nano /etc/init.d/local

В начало скрипта добавляем:

#! /bin/sh

Делаем так, чтобы скрипт /etc/init.d/local можно было исполнять

sudo chmod +x /etc/init.d/local

Добавляем скрипт /etc/init.d/local в автозагрузку

sudo update-rc.d local defaults 80

Все. Теперь можно добавлять в наш скрипт команды, которые должны быть выполнены при запуске системы.

Если, вдруг, понадобится удалить скрипт из автозагрузки нужно выполнить следующую команду:

sudo update-rc.d -f /etc/init.d/local remove